Fahrmodus 1: Manuelle Steuerung über Bluetooth

Vom Handy werden Daten in Form von Buchstaben an den Microkontroller gesendet. Mit diesen kann das Robot Car sowohl gelenkt als auch seine Geschwindigkeit eingestellt werden. Auch kann der Fahrmodus umgestellt werden. Zudem besteht die Möglichkeit einen „Not-Aus“ zu betätigen.

Die Geschwindigkeit kann mit Hilfe eines Sliders angepasst werden, welche mit folgendem Code ausgelesen wird.

hc05.read(data, 3);

int new_speed = 0;

sscanf(data, "%d", &new_speed);

speed = float(new_speed) / 100;

Fahrmodus 2: Automatische Steuerung per Linienverfolgung

Die Linienerkennung erfolgt über Schwarz-Weiß-Infrarotsensoren, welche etwa einen halben Zentimeter über dem Boden am Robot Car angebracht sind. 
Befindet sich ein Sensor über schwarzem Untergrund ist, sendet er ein High Signal, bei weißem ein Low Signal. Zur Erkennung der berührenden Seite müssen zwei Sensoren benutzt werden.

Ist ein Sensor über der Leitlinie, dann wird das Rad, welches sich an der Leitlinie befindet rückwärts gedreht, das andere schnell vorwärts. Dadurch dreht sich der Roboter in die entgegengesetzte Richtung und fährt so wieder von der Linie herunter.

if (sensorRight == BLACK)

{

rightWheel(-TURN_SPEED_SLOW);

leftWheel(TURN_SPEED_FAST);

}

PWM für Motorsteuerung

Zur Veränderung der Geschwindigkeit wird der Duty Cycle, der den Anteil der "EIN-Zeit" an einer Periode des PWM Ausgangs beschreibt. Dieser kann auf den einen Wert zwischen 0 und 1 (0% -100%) gesetzt werden. Dadurch wird die Geschwindigkeit des Robot-Cars angepasst.

Damit sich das Rad überhaupt drehen kann, wird ein minimaler Duty Cycle von 45% (0.45) benötigt. Da der Motor die Reibung des Bodens und die Trägheit des Robot-Cars überwunden werden müssen

Damit alle Ausgänge ein PWM Signal erhalten können, müssen die nicht PWM fähigen 5V Anschlüsse PC0 und PC1, die für die Stromversorgung des Motors nötig sind, mit den PWM fähigen Anschlüssen PC8 und PC9 verbunden werden. Jetzt können durch die Ansteuerung von PC6/7 und PC8/9 die Motoren, welche an PC0/1 angeschlossen sind, mit 5V versorgt und gleichzeitig ihre Geschwindigkeit mit PWM geregelt werden.

Für jeden Motor gibt es zwei Anschlüsse. Jeweils einen um vorwärts zu fahren und einen für das rückwärtsfahren.

PwmOut leftForward(PC_7);

PwmOut leftReverse(PC_6);

PwmOut rightReverse(PC_8);

PwmOut rightForward(PC_9);

Ausgabe der Geschwindigkeit und des aktuellen Fahrmodus

Die Geschwindigkeit, bzw. der aktuelle Duty Cycle, des Robot Cars und der aktuelle Fahrmodus werden auf dem LCD-Display angezeigt.

mylcd.printf("Speed: 65");

mylcd.cursorpos(0x40);

mylcd.printf("Auto Drive: Off");

Um Zeit zu sparen wird nur der Wert bzw. Status aktualisiert nicht die ganze Zeile.

mylcd.cursorpos(0x7);

mylcd.printf("%d", int(speed * 100));

Umschaltung der Fahrmodi

Der Fahrmodus kann über Bluetooth und über einen Knopf auf der Platine gewechselt werden. Deshalb muss sowohl in der "main" Schleife als auch während des Lesens des Bluetooth Signals der Fahrmodus gewechselt werden können. In beiden Fällen wird folgende Funktion zum Umschalten aufgerufen.

void switchDriveMode()

{

followLine =! followLine;

stop();

}

Ist die Linienverfolgung eingeschaltet, dann werden alle anderen manuellen Eingaben ignoriert.